单一交换机配置VLAN

- 实验目的和要求

Vlan(Virtual Local Area Network)即虚拟局域网。VLAN可以把同一个物理网络划分为多个逻辑网段，因此，Vlan可以抑制网络风暴，增强网络的安全性。

要求：1.	掌握交换机的连线方式；

2.	进行扩展VLAN设置，是的同一VLAN可以通信。

实验环境

PC、Packet Tracer

VLAN 10 192.168.3.0/24

实验内容

- 实验拓扑图

- 创建VLAN

在Cisco IOS中有两种方式创建vlan,在全局配置模式下使用vlan vlanid命令，如switch(config)#vlan 10；在vlan database下创建vlan,如switch(vlan)vlan 20。

- 把端口划分给vlan(基于端口的vlan)

switch(config)#interface fastethernet0/1　进入端口配置模式

switch(config-if)#switchport mode access　配置端口为access模式

switch(config-if)#switchport access vlan 10　把端口划分到vlan 10

如果一次把多个端口划分给某个vlan可以使用interface range命令。

- 查看vlan信息

switch#show vlan

show vlan brief　查看vlan简明信息

查看id为10的vlan

通过vlan的名字查看vlan

- 测试

测试相同VLAN间的pc可以相互ping通，不同VLAN间是PING不通的。

- 删除配置

把第0个模块中的第8个端口从vlan 40中删除

跨交换机配置VLAN

- 实验目的和要求

VLAN是指在一个物理网段内，进行逻辑的划分，划分成若干个虚拟局域网。VLAN最大的特性是不受物理位置的限制，可以进行灵活的划分。VLAN具备了一个物理网段所具备的特性。相同VLAN内的主机可以相互直接通信，不同VLAN间的主机之间互相访问必须经由路由设备进行转发。广播数据包只可以在本VLAN内进行广播，不能传输到其他VLAN中。

Port VLAN是实现VLAN的方式之一，它利用交换机的端口进行VLAN的划分，一个端口只能属于一个VLAN。

Tag VLAN是基于交换机端口的另外一种类型，主要用于使交换机的相同VLAN内的主机之间可以直接访问，同时对于不同VLAN的主机进行隔离。Tag VLAN遵循IEEE802.1Q协议的标准。在使用配置了Tag VLAN的端口进行数据传输时，需要在数据帧内添加4个字节的802.1Q标签信息，用于标示该数据帧属于哪个VLAN，便于对端交换机收到数据帧后进行准确的过滤。

要求：1.理解虚拟 LAN(VLAN)基本原理；

2.掌握一般交换机按端口划分 VLAN的配置方法；

3 .掌握Tag VLAN配置方法。。

实验环境

PC、Packet Tracer

实验内容

- 实验拓扑

配置VLAN

- 设置四台PC机IP地址。

- 对交换机S1进行设置。

S1(config)#vlan 2                                      //划分VLAN 2

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#vlan 3                                      //划分VLAN 3

S1(config-vlan)#exit

S1(config)#interface fa0/1

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 2         //将fa0/1划分到VLAN 2

S1(config-if)#exit

S1(config)#interface fa0/2

S1(config-if)#switchport mode access

S1(config-if)#switchport access vlan 3       //将fa0/2划分到VLAN 3

S1(config-if)#exit

S1(config)#interface fa0/24               //设置fa0/24端口模式为trunk

S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#end

- 查看S1的VLAN状况

- 对交换机S2进行VLAN设置。

S2(config)#vlan 2

S2(config-vlan)#exit

S2(config)#vlan 3

S2(config-vlan)#exit

S2(config)#interface fa0/1

S1(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 2

S2(config-if)#exit

S2(config)#interface fa0/2

S1(config-if)#switchport mode access

S2(config-if)#switchport access vlan 3

S2(config-if)#exit

S2(config)#interface fa0/24

S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#end

- 查看S2的VLAN状况。

验证结果

- 打开PC1的Command Prompt

PC>ipconfig

IP Address......................: 192.168.1.2

Subnet Mask.....................: 255.255.255.0

Default Gateway.................: 192.168.1.1

PC>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.                            //不同VLAN间无法PING通

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.3:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ping 192.168.1.4

Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=172ms TTL=128                //相同VLAN可以PING通

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=78ms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=63ms TTL=128

Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=79ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.4:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 63ms, Maximum = 172ms, Average = 98ms

- 实验三 单臂路由配置

- 一 实验原理

本实验接上一个实验，计算机和交换机的 IP 地址和网关不变，但要求交换机工作在两个 VLAN 的情况下，新创建的 vlan，一个是 vlan 2，另一个是 vlan 3.当交换机设置成两个 vlan 时，逻辑上已经成为两个网络，广播被隔离了。两个 vlan 的网络要通信，必须通过路由器，如果接入路由器的一个物理端口，则必须有两个子接口分别与两个 vlan 对应，同时还要求与路由器相联的交换机的端口 f0/1 要设置为 trunk，因为这个口要通过两个 vlan 的数据包。

- 二、实验目的：

通过实验掌握单臂理由的原理及应用，并且熟悉上次试验 vtp 原理。

- 三、实验步骤：

(1) 试验拓扑图如下：

(2)把 Fa0/1 设为 trunk 模式 交换机之间相连的端口设为trunk 模式

a．交换机0 VTP server

b．交换机1 VTP client

（3）在 Client 交换机上，将PC添加到对应vlan中：

a．把 PC2 添加到 vlan 2：

Switch(config)#interface FastEthernet0/1

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

b．PC3 添加到 vlan 3：

（4）将交换机0与路由器相联的端口 f0/1 要设置为 trunk：

(5)路由器的配置：

a、激活路由器与交换机相连的端口，b、进入该端口的子接口，c、封装dot1Q协议，d、添加子接口的ip地址

Router>ena

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#int f0/0.1

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shut

Router(config-subif)#exit

Router(config)#int f0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#no shut

Router(config-subif)#exit

Router(config)#exit

Router#

- 四、测试连通性

测试处在不同vlan，不同网段的PC2、PC3可否相互连通

- 五、实验结果

经过单臂路由的配置，可以将不同VLAN下的PC相互连通。

- 六、实验总结

单臂路由是为了节约接口而实现不同vlan间通信的一种技术，关键在于子接口的配置。由于数据流经过trunk口的时候是不会解封数据的vlan标签的，而路由器的物理接口又不识别携带了vlan标签的数据帧，因此使用逻辑子接口，封装dot1Q协议，比如：encapsulation dot1q  2，这样，子接口便能识别携带了vlan2标签的数据帧，然后路由器可以查路由表，从封装了相应dot1q标签的子接口将数据转发出去，从而实现了不同vlan间的通信，但子接口共用一个物理接口限制了带宽。在配置过程中有过实验失败的经历，经仔细检查发现，可能是在进入子接口配置后，未输入“Router(config-subif)#no shut”将子接口激活，也可能是在交换机之间的接口为配置成ACCESS。最终还是成功完成了实验。

- 实验四 路由器的NAT---PAT 配置

- 一、实验原理

PAT(Port Address Translate)是一种特殊动态 NAT，它用于将多个内部本地 IP 地址映射到一个公网 IP 的不同端口上。将原动态 nat 命令行地址池 pool 改变成为对外接口 s0/0，并在后边加上参数 overload。

- 二、实验目的

（1） 掌握 PAT 的配置方法；

（2） 熟悉上几个实验的配置，并在其基础上给路由器配置PAT。

- 三、实验步骤

（1） 实验拓扑图

（2） 在上次实验的基础上添加一个服务器并和路由器连接，开启服务器和路由器的端口 f1/0 添加 ip

（3）为服务器添加 ip

- 路由器的NAT－PAT的配置

四、实验总结

Nat转换是将内部地址映射为公网IP地址，可以方便解决局域网内大量IP地址的申请问题，Nat转换节约了有限的IPv4的地址，屏蔽了内部网络细节，有一定的安全作用。实验关键步骤在于路由器的端口配置，比如f0/0需要用“Router(config-subif)#ip nat inside”命令配置为内部端口，而连接外部服务器的端口需配置为外部端口。最后启用nat服务以及加载的access-list规则实现路由器的nat转换配置

- 实验五 三层交换机的配置

一、三层交换的概念

交换机是链路层设备，使用 MAC 地址，完成对帧的操作。交换机的 IP 地址做管理用，交换机的 IP 地址实际是 VALN 的 IP。一个 VLAN 一个广播域，不同 VLAN 的主机间访问，相当于网络间的访问，要通过路由实现。

不同 VLAN 间主机的访问有以下几种情况：

(1)两个 VLAN 分别接入路由器的两个物理接口。这是路由器的基本应用。

(2)两个 VLAN通过 trunk 接入路由器的一个物理接口，这 是应用于子接口的单臂路由。

1)通过 VLAN 的 IP 地址做网关，实现三层交换，要求设置 VLAN 的 IP 地址。

2)将端口设置在三层工作，要求端口设置 no switchport，再设置端口的 IP 地址。

二、试验目的

通过试验掌握三层交换工作原理。

三、实验步骤

（1） 实验拓扑图

（2）给三层交换机创建两个 vlan：vlan2 和 vlan3

（3）把三层交换机的端口添加到相应 vlan

A．将f0/1添加到vlan 2

B．将f0/2添加到vlan 3

（4）给 vlan2 和 vlan 3 添加 IP 地址

（6）在交换机上添加 rip 路由协议

四、测试连通性

在 pc0 点击“桌面”， 打开 WEB 浏览器 输入服务器的地址

五、实验总结

三层交换机是具有部分路由器功能的交换机，三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换，路由功能也是为这目的服务的，能够做到一次路由，多次转发。由硬件高速实现对数据包转发等。在前几次实验成功的基础上，这次试验比较顺利，这次配置的关键在与三层交换机的连接两个不同网络的端口配置，需要给不同网络划分为不同VLAN，将对应端口添加到不同vlan，并给端口添加ip地址。最后需要交换机添加RIP协议并开启路由功能。

- 附加实验——校园网络的配置

一、校园网络结构模拟方案

由于一般校园网的主干是基于双核心的三层交换机的网络架构，但在模拟环境中整体结构受到设备性能和数量的限制，所以模拟环境的核心层采用单核心结构，汇聚层采用路由器绑定二层交换机的方法来模拟三层交换，虽然路由器绑定二层交换机不能达到三层交换机高速转发的效果，但本质上都是路由模块加二层转发模块。

在实验室搭建校园网结构的环境，旨在通过实验来体会层次化架构和实现三层网络模型的思想。

二、校园网模拟环境结构图

三、校园网络要求

1、把学生楼交换机设为 VTP server，一区到四区的交换机设为 VTP client，并且要求 client 交换机能学习到 server 上的 vlan。

2、在学生区路由器上做单臂路由，保证各区都能相互访问。

3、在学生区路由器上做 NAT（这里使用 PAT），保证内部一区到四区主机访问外部主机的时候统一使用地址转换。

4、在学生区路由器上使用 ACL（访问控制列表），限制一区主机和二区主机不能相互访问，其它的都能相互访问。

5、在核心交换机上设置访问控制列表，限制学生楼和教学楼相互访问，但它们都可以访问图文中心。

6、保证内部、外部所有主机都能访问服务器。

7、 保证内部所有主机都能访问外部主机。

四、设备

本网络环境的设备相关参数

本网络环境的 IP 地址分配方案

本网络环境的设备接口的 IP 地址配置参数

五、关键步骤

1、在学生交换机配置VTP server  学生各区设为VTP	 client

2、在学生区路由器上做单臂路由，进入子接口封装协议，添加ip地址

3、在学生区路由器上做 NAT（这里使用 PAT）设置外部地址与内部地址，确定内部端口外部端口，开启nat转换功能

4、在学生区路由器上使用 ACL（访问控制列表），设置访问控制列表，进入路由器子接口加载访问控制列表

5、在核心交换机上设置访问控制列表，开启rip路由协议

6、保证内部、外部所有主机都能访问服务器， 保证内部所有主机都能访问外部主机。开启边界路由，教学区、图文中心等路由器的rip路由协议，并添加默认路由。开启路由协议，设置版本为V2 设置默认路由